Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Centro de Tecnologia e Ciências

Faculdade de Engenharia

Bruno Henrique De Oliveira

Victor Hugo De Avelar Rezende

Comportamento do SRF-PLL de Inversores Frente a Contingências em Sistemas Elétricos

Rio de Janeiro

2025

Bruno Henrique De Oliveira

Victor Hugo De Avelar Rezende

Comportamento do SRF-PLL de Inversores Frente a Contingências em Sistemas Elétricos

Projeto de graduação apresentado, como requisito parcial para obtenção do título de Engenheiro Eletricista __________, à Faculdade de Engenharia, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Orientador: Prof. Dr. Oscar Cuaresma Zevallos

Coorientador: Prof. Dr. André Guilherme Peixoto Alves

Rio de Janeiro

2025

CATALOGAÇÃO NA FONTE

UERJ / REDE SIRIUS / BIBLIOTECA CTC/B

A ser elaborada pela Biblioteca

ctcb.uerj@yahoo .com.br

Nome do Aluno

Título: Subtítulo

Projeto de graduação apresentado, como requisito parcial para obtenção do título de Engenheiro __________, à Faculdade de Engenharia, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Aprovado em 09 de novembro de 2017.

Banca Examinadora:

__________________________________________________

Prof.Dr. (Orientador)

Faculdade de Engenharia - UERJ

__________________________________________________

Prof.Dr.

Faculdade de Engenharia - UERJ

__________________________________________________

Prof. Dra.

Faculdade de Engenharia - UERJ

Rio de Janeiro

2017

AGRADECIMENTOS

A Deus, princípio de tudo.

Aos professores do curso de engenharia _______________, da UERJ.

Aos funcionários da Biblioteca.

Frase opcional.

Autor

RESUMO

OLIVEIRA, Bruno Henrique de; REZENDE, Victor Hugo de Avelar, Comportamento do SRF-PLL de Inversores Frente a Contingências em Sistemas Elétricos. XXf. Projeto Final (Graduação em Engenharia Eletrica, Ênfase: Sistema de Potência) – Faculdade de Engenharia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2025.

Este trabalho analisa o desempenho dinâmico do algoritmo de sincronismo Synchronous Reference Frame Phase-Locked Loop (SRF-PLL) sob contingências em sistemas elétricos. Impulsionado pela crescente penetração de Recursos Energéticos Baseados em Inversores (IBRs) e pela consequente redução da inércia sistêmica, o sincronismo robusto tornou-se um pilar para a estabilidade da rede. A motivação central advém de eventos reais, como a perturbação de 15 de agosto de 2023 reportada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que expôs a vulnerabilidade dos IBRs. A metodologia emprega simulação computacional em ambiente EMT (MATLAB/Simulink) para submeter um modelo de inversor conectado à rede (VSI) a um conjunto de cenários críticos, incluindo afundamentos de tensão simétricos, assimétricos e distúrbios dinâmicos com elevada taxa de variação da frequência (RoCoF). O desempenho é quantificado por métricas de erro, como a Integral do Erro Absoluto (IAE) e a Integral do Erro Quadrático (ISE), além do tempo de acomodação do erro de fase. Os resultados identificam as limitações operacionais do SRF-PLL padrão, notadamente sua suscetibilidade a componentes de sequência negativa durante desequilíbrios, que geram oscilações de segunda harmônica no referencial síncrono. O trabalho conclui avaliando a capacidade do algoritmo em manter o sincronismo e cumprir requisitos de Low Voltage Ride-Through (LVRT), propondo recomendações para o aumento de sua robustez.

Palavras-chave: SRF-PLL. Sincronismo. Inversores Conectados à Rede. Contingências Elétricas. Estabilidade de Sistema de Potência.

ABSTRACT

This paper presents … .

Keywords: Formatting. Final project. Engineering.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1	-	Bibliotecas universitárias	14

LISTA DE QUADROS

Quadro 1	-	Bibliotecas da UERJ	14

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1	-	Acervo da biblioteca	15

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CTC/B		Centro de Tecnologia e Ciências B

UERJ		Universidade do Estado do Rio de Janeiro

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	12

Capítulo 2 - Fundamentação Teórica	17

2.1. Geração Distribuída e Inversores Conectados à Rede	18

2.2. Controle de Inversores e Transformadas de Referência	20

2.3. O Sistema de Sincronismo SRF-PLL	24

2.4. Desafios à Estabilidade do Sincronismo: Contingências Elétricas e Requisitos Normativos	28

# INTRODUÇÃO

- Contextualização

A transição da matriz energética global representa, inquestionavelmente, a mais profunda e complexa transformação tecnológica do setor elétrico no último século. Este movimento é impulsionado por uma confluência de fatores interdependentes e de crescente urgência: as metas de descarbonização estabelecidas mundialmente para mitigar os efeitos adversos das mudanças climáticas; a busca estratégica das nações por maior segurança e independência energética frente à volatilidade geopolítica e econômica dos combustíveis fósseis; e a notável evolução tecnológica que, aliada às economias de escala, tornou as fontes renováveis, como a solar e a eólica, economicamente competitivas em muitos mercados. Esse cenário, embora promissor, impõe novos desafios de ordem técnica, regulatória e operacional que exigem soluções inovadoras.

Entre os principais desafios técnicos da transição energética está a integração de fontes renováveis intermitentes à infraestrutura elétrica convencional. Diferentemente das usinas tradicionais, que operam de forma contínua e com inércia mecânica intrínseca, os sistemas de geração distribuída (GD) apresentam variações abruptas. A incorporação dessas fontes enfrenta obstáculos críticos, como a flutuação da geração e a ausência de sistemas de armazenamento em grande escala, que comprometem a confiabilidade e a estabilidade dinâmica do sistema elétrico [1].

Nesse contexto, os inversores conectados à rede (grid-following inverters) assumem um papel central e insubstituível. Sua função transcende a simples conversão de energia, pois, ao contrário das máquinas síncronas que conferem estabilidade pela inércia física, os inversores carecem dessa propriedade e dependem integralmente de algoritmos digitais de controle [2]. Conforme apontado por Yazdani e Iravani [3], a estabilidade e a robustez dos sistemas baseados em inversores estão diretamente relacionadas à eficácia das técnicas de controle implementadas em seus microprocessadores.

Dentre os diversos aspectos do controle de inversores, o sincronismo com a rede elétrica se apresenta como requisito fundamental. Trata-se da capacidade de manter-se alinhado em fase e frequência com o vetor de tensão do ponto de acoplamento comum (PAC), assegurando a qualidade da potência injetada. Para garantir essa sincronia, utiliza-se amplamente a técnica do Phase-Locked Loop (PLL), responsável por rastrear continuamente a fase da tensão da rede e ajustar em tempo real o referencial interno do inversor [4].

Apesar de sua ampla aplicação, o PLL, especialmente o algoritmo Synchronous Reference Frame PLL (SRF-PLL), apresenta limitações significativas. Sua robustez é severamente desafiada por contingências na rede elétrica, como afundamentos de tensão (voltage sags), variações de impedância em redes fracas e saltos de fase (phase-angle jumps) [5]. Essas condições não ideais podem induzir erros de rastreamento consideráveis, resultando em oscilações indesejadas na potência e degradação da qualidade de energia, além de comprometer a capacidade do inversor em cumprir exigências normativas, como o suporte reativo à rede.

Diante dessas limitações, o uso de ferramentas de simulação computacional, como MATLAB/Simulink e PSIM, constitui recurso essencial para reproduzir cenários de operação críticos, avaliar o desempenho dinâmico dos algoritmos e validar estratégias de controle em condições próximas às reais. Enquanto o MATLAB se destaca pela flexibilidade na modelagem e análise de sistemas dinâmicos, o PSIM oferece simulações otimizadas em eletrônica de potência, permitindo analisar perdas, harmônicos e efeitos transitórios. A utilização conjunta dessas ferramentas potencializa a confiabilidade dos resultados e fortalece a fundamentação técnica das soluções propostas.

Dessa forma, pode-se afirmar que a integração das fontes renováveis à rede elétrica, embora indispensável para o avanço da transição energética, impõe desafios técnicos que têm no sincronismo dos inversores um de seus pontos mais críticos. Assim, a investigação do desempenho e das limitações do SRF-PLL sob diferentes condições de rede torna-se não apenas uma questão de interesse acadêmico, mas também um requisito essencial para assegurar a estabilidade, a confiabilidade e a sustentabilidade do setor elétrico no futuro.

- Motivação e Justificativa

A crescente inserção de IBRs na matriz energética tem transformado a dinâmica dos sistemas elétricos, implicando em uma redução substancial da inércia do sistema e tornando a frequência mais vulnerável a variações abruptas [6].

No Brasil, esse desafio foi evidenciado de forma contundente na perturbação ocorrida em 15 de agosto de 2023. Naquela ocasião, uma falha no Sistema Interligado Nacional (SIN) culminou em uma sequência de desligamentos em cascata, resultando na interrupção de 22.547 MW que corresponde a 31% da carga total do país [7]. O Relatório de Análise de Perturbação (RAP) do ONS concluiu que a severidade do evento foi agravada pelo desempenho dos equipamentos de controle de tensão de usinas eólicas e fotovoltaicas, que ficou "aquém do previsto nos modelos matemáticos" e se desconectaram de forma inesperada. Este episódio expôs uma perigosa lacuna entre o comportamento simulado e o desempenho real dos inversores, colocando em xeque a robustez de seus algoritmos de sincronismo, como o SRF-PLL, sob condições de estresse.

A vulnerabilidade do SRF-PLL reside em sua dependência de um sinal de tensão de referência de boa qualidade, premissa que é fundamentalmente violada durante contingências na rede. Entre os fatores mais críticos que afetam seu desempenho, destacam-se: afundamentos de tensão, que reduzem a amplitude do sinal; desequilíbrios de fase, que introduzem oscilações de segunda harmônica no referencial síncrono (dq); e, de forma mais severa, os saltos angulares abruptos (phase-angle jumps). Como o PLL é um sistema de rastreamento com largura de banda finita, ele pode ser incapaz de seguir uma mudança de fase instantânea e de grande magnitude, perdendo completamente o "lock" com a rede. Nessas condições, o algoritmo falha em sua tarefa primordial de estimar corretamente a fase do sinal fundamental [8].

A consequência direta é a perda de sincronismo, que não apenas força a desconexão do inversor, mas também anula sua capacidade de fornecer serviços ancilares essenciais, como a injeção de potência reativa para suporte de tensão, requisito obrigatório da regulação de Low Voltage Ride-Through (LVRT). A análise da estabilidade transitória desses conversores demonstra que a dinâmica do PLL é um fator determinante na estabilidade geral do sistema, especialmente em redes fracas [9].

Portanto, a justificativa para este trabalho é a necessidade crítica de preencher a lacuna de modelagem identificada pelo ONS, explicando em nível de controle por que os equipamentos falharam. É imperativo investigar o comportamento dinâmico do SRF-PLL sob essas contingências severas, confrontando o algoritmo com as complexidades reais dos distúrbios de rede. O objetivo é compreender seus mecanismos de falha para que modelos mais precisos possam ser desenvolvidos e, futuramente, para que soluções de controle mais robustas garantam que os inversores atuem como agentes estabilizadores, contribuindo para uma transição energética segura e confiável.

- Objetivos do Trabalho

Diante do exposto, o objetivo geral deste trabalho é analisar, de forma crítica e detalhada, o desempenho dinâmico e a robustez do SRF-PLL de inversores conectados à rede frente a um espectro de contingências elétricas.

Para alcançar tal propósito, foram delineados os seguintes objetivos específicos:

- Desenvolver a modelagem matemática do sistema inversor-rede e suas malhas de controle, com foco na dinâmica do PLL em um referencial síncrono (dq);

- Identificar, por meio de simulações computacionais em ambiente de transitórios eletromagnéticos (EMT), as condições operacionais que comprometem o rastreamento de fase e frequência;

- Avaliar os impactos da perda de desempenho, como oscilações de potência e sobrecorrentes;

- Analisar a capacidade do inversor em atender aos requisitos de suporte de reativos dos códigos de rede;

- Identificar os fatores críticos que afetam a estabilidade do sincronismo, como os ganhos do controlador PI e a impedância da rede.

[1] MOW, N. Power Electronics: Converters, Applications, and Design. 3. ed. John Wiley & Sons, 2003.

[2] XIONG, Y. et al. Comparison of Power Swing Characteristics and Efficacy Analysis of Impedance-based Detections in Synchronous Generators and Grid-following Systems. IEEE Transactions on Power Systems, 2024.

[3] YAZDANI, A.; IRAVANI, R. Voltage-Sourced Converters in Power Systems: Modeling, Control, and Applications. John Wiley & Sons, 2010.

[4] TEODORESCU, R.; LISERRE, M.; RODRIGUEZ, P. Grid Converters for Photovoltaic and Wind Power Systems. John Wiley & Sons, 2011.

[5] ENHANCED_PHASE-LOCKED_LOOP_STRUCTURES_FOR_POWER_AND_ENERGY_APPLICATIONS. IEEE Transactions on Power Electronics, 2024.

[6] WU, H.; WANG, X. Design-Oriented Transient Stability Analysis of PLL-Synchronized Voltage-Source Converters. IEEE Transactions on Power Systems, 2024. (Citação utilizada para a dinâmica do PLL e a estabilidade transitória).

[7] RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PERTURBAÇÃO - RAP. ANÁLISE DA PERTURBAÇÃO DO DIA 15/08/2023 ÀS 08H30MIN. [Disponível em: URL_DO_RELATORIO]. (Referência para o evento real de perturbação no SIN).

[8] WU, H.; WANG, X. Design-Oriented Transient Stability Analysis of PLL-Synchronized Voltage-Source Converters. IEEE Transactions on Power Systems, 2024. (Citação utilizada para as limitações do PLL).

[9] XIONG, Y. et al. Comparison of Power Swing Characteristics and Efficacy Analysis of Impedance-based Detections in Synchronous Generators and Grid-following Systems. IEEE Transactions on Power Systems, 2024. (Citação utilizada para a estabilidade em redes fracas).

# Capítulo 2 - Fundamentação Teórica

Este capítulo apresenta a base conceitual indispensável para a compreensão da modelagem e da análise de resultados desenvolvidos neste trabalho. O objetivo é fornecer o conhecimento fundamental sobre a operação de inversores conectados à rede e os desafios impostos pelo ambiente elétrico.

A abordagem se inicia com a apresentação dos princípios da Geração Distribuída (GD) e o papel central dos Inversores Conectados à Rede (ICRs) como a interface tecnológica de integração de fontes renováveis ao sistema elétrico [1].

Em seguida, são detalhadas as ferramentas matemáticas fundamentais para o controle de potência e corrente, com ênfase nas Transformadas de Referência (Clarke e Park). A utilização dessas transformadas é essencial para a manipulação de grandezas trifásicas no domínio síncrono (dq), simplificando o projeto dos controladores [2].

Posteriormente, a estrutura e a dinâmica do sistema de sincronismo SRF-PLL (Synchronous Reference Frame Phase-Locked Loop) são exploradas em profundidade. O PLL é um componente crítico cuja estabilidade de rastreamento é diretamente afetada por distúrbios de tensão na rede [3].

Por fim, o capítulo contextualiza as contingências em sistemas elétricos (como afundamentos de tensão) e os requisitos de códigos de rede (como o Low Voltage Ride-Through – LVRT). Essa seção final estabelece o elo entre a teoria de controle e as exigências regulatórias, justificando a análise de robustez que motiva esta pesquisa [4].

## 2.1. Geração Distribuída e Inversores Conectados à Rede

A Geração Distribuída (GD) refere-se à produção de energia elétrica realizada junto ou próximo aos centros de consumo, conectada diretamente à rede de distribuição. Impulsionada majoritariamente por fontes renováveis intermitentes, como a solar fotovoltaica e a eólica, a GD tem reconfigurado a arquitetura tradicional e centralizada dos sistemas elétricos [1]. Nessa nova configuração, o Inversor Fonte de Tensão (VSI - Voltage Source Inverter) assume um papel central e insubstituível. Ele atua como a interface de eletrônica de potência que converte a energia em corrente contínua (CC), proveniente da fonte primária, em corrente alternada (CA) trifásica, garantindo a compatibilidade de frequência, fase e amplitude para a injeção segura na rede elétrica [2].

[FIGURA 2.1 - Diagrama esquemático de um Inversor Fonte de Tensão (VSI) conectado à rede elétrica.]

A integração em larga escala desses inversores, classificados como Recursos Baseados em Inversores (IBR - Inverter-Based Resources), introduz desafios significativos de controle e estabilidade. Sua operação, governada por algoritmos digitais que controlam chaves semicondutoras em alta frequência, é radicalmente distinta daquela dos geradores síncronos convencionais. Estes últimos, baseados em máquinas elétricas girantes, contribuem naturalmente para a estabilidade do sistema através da inércia física de suas massas rotativas, que se opõe a variações abruptas de frequência.

A ausência dessa inércia intrínseca nos IBRs resulta em uma redução da inércia total do sistema elétrico. Com a alta penetração de IBRs, a frequência da rede torna-se mais suscetível a rápidas excursões, caracterizadas por uma elevada Taxa de Variação da Frequência (Rate of Change of Frequency – RoCoF) durante distúrbios [3]. Este cenário exige estratégias de controle mais sofisticadas e rápidas, como a emulação de inércia sintética ou o uso de inversores grid-forming, para garantir a estabilidade do sistema e mitigar os efeitos da baixa inércia [4].

[1] Contexto de GD:

TEODORESCU, R.; LISERRE, M.; RODRIGUEZ, P. Grid Converters for Photovoltaic and Wind Power Systems. John Wiley & Sons, 2011. (Referência fundamental para o contexto e a tecnologia de conversores em GD).

[2] Papel do VSI:

YAZDANI, A.; IRAVANI, R. Voltage-Sourced Converters in Power Systems: Modeling, Control, and Applications. John Wiley & Sons, 2010. (Referência clássica para a função e controle de VSI em sistemas de potência).

[3] Desafio da Inércia e RoCoF:

WU, H.; WANG, X. Design-Oriented Transient Stability Analysis of PLL-Synchronized Voltage-Source Converters. IEEE Transactions on Power Systems, 2024. (Artigo recente que aborda a estabilidade e a baixa inércia em sistemas dominados por IBRs).

[4] Mitigação e IBRs:

XIONG, Y. et al. Comparison of Power Swing Characteristics and Efficacy Analysis of Impedance-based Detections in Synchronous Generators and Grid-following Systems. IEEE Transactions on Power Systems, 2024. (Excelente para o contraste entre máquinas síncronas e IBRs e a necessidade de estratégias de controle avançadas).

## 2.2. Controle de Inversores e Transformadas de Referência

Os inversores de tensão são dispositivos fundamentais em sistemas de conversão de potência, atuando como a interface entre subsistemas elétricos com diferentes características. Suas principais funções incluem a síntese de tensões alternadas a partir de fontes contínuas e a regulação da qualidade de energia [1]. A topologia mais utilizada em aplicações trifásicas conectadas à rede é o inversor de dois níveis, cuja operação é baseada na Modulação por Largura de Pulso (PWM), essencial para o controle do formato da tensão de saída.

#### Modulação por Largura de Pulso (PWM)

A Modulação por Largura de Pulso (PWM) é a técnica essencial de acionamento que permite aos inversores de tensão sintetizar uma forma de onda de tensão alternada a partir de uma fonte de tensão contínua (CC). A estratégia consiste em variar a largura dos pulsos de tensão aplicados aos terminais do inversor, controlando o tempo de condução dos semicondutores de potência. Ao variar a largura do pulso em uma frequência de chaveamento muito superior à frequência fundamental da rede (tipicamente na faixa de kHz), a tensão média de saída do inversor pode ser controlada para seguir uma referência senoidal [2].

No contexto de inversores conectados à rede, a técnica de PWM por Vetor Espacial (Space Vector PWM - SVPWM) é amplamente utilizada devido à sua eficiência na utilização da tensão do barramento CC e à menor distorção harmônica gerada em comparação com as técnicas de PWM senoidal [3]. A SVPWM opera no plano αβ, utilizando vetores de tensão definidos pelos estados de chaveamento do inversor para aproximar o vetor de tensão de referência desejado.

Em simulações de transitórios eletromagnéticos (EMT), como as realizadas neste trabalho, o modelo do inversor é frequentemente representado por uma fonte de tensão controlada cuja saída é determinada pelo algoritmo de PWM. A inclusão detalhada do modelo PWM é crucial, pois a dinâmica de chaveamento e a frequência de modulação influenciam diretamente a qualidade da tensão injetada e, consequentemente, a performance dos filtros de acoplamento e a estabilidade do sistema de controle [4].

#### A Necessidade das Transformadas de Referência

O controle eficaz das grandezas elétricas trifásicas (tensões e correntes), que são senoidais por natureza, apresenta desafios intrínsecos para a aplicação de controladores lineares clássicos, como o Proporcional-Integral (PI). A performance dos controladores PI é otimizada para a regulação de sinais contínuos (CC) com erro nulo em regime permanente. Para superar essa complexidade, a teoria de controle de inversores utiliza transformações de referência que, convertem os sinais do sistema trifásico (abc) para um sistema de coordenadas ortogonal e rotativo (dq). Nesta nova referência, as grandezas senoidais tornam-se valores contínuos em regime permanente, simplificando drasticamente o problema de controle e permitindo o projeto de malhas de alto desempenho [2].

#### Transformada de Clarke (abc → αβ)

A Transformada de Clarke constitui o primeiro passo nesse processo de simplificação. Ela projeta os três eixos de fase (a, b, c), defasados espacialmente de 120°, em um sistema de dois eixos ortogonais estacionários, denominados α e β. Fisicamente, essa transformação representa a decomposição do vetor espacial girante das grandezas trifásicas em duas componentes ortogonais fixas. Para um sistema trifásico balanceado e sem componente de sequência zero, a transformação é definida matematicamente, convertendo as três variáveis de fase em apenas duas variáveis ortogonais. Embora reduza a complexidade do sistema de três para duas dimensões, as grandezas no referencial αβ ainda são senoidais no tempo, requerendo um passo adicional para a total simplificação do problema de controle

vαvβ=231-12-12032-32vavbvc

vα=23va-12vb-12vc

vβ=2332vb-32vc

#### Transformada de Park (αβ → dq)

A Transformada de Park avança um passo além, aplicando uma rotação ao sistema de referência estacionário αβ. Este novo referencial, composto pelos eixos direto (d) e em quadratura (q), gira a uma velocidade angular síncrona (ω), que corresponde exatamente à frequência angular da rede elétrica. (Yazdani). O benefício fundamental desta transformação é que, quando o sistema de referência gira em perfeita sincronia com as grandezas da rede, as componentes trifásicas senoidais são vistas como valores constantes (CC) pelos eixos d e q. Esta conversão de grandezas CA para CC é a chave para o controle moderno de inversores, pois permite o uso de controladores PI, que são extremamente eficazes para eliminar erros em regime permanente de sinais CC, algo que seria impossível de alcançar com a mesma simplicidade ao tentar regular diretamente as grandezas senoidais originais.

vdvq=cosθsinθ-sinθcosθvαvβ

vdvq=23cosθcosθ-2π3cosθ+2π3-sinθ-sinθ-2π3-sinθ+2π3vavbvc

vd=23vacosθ+vbcosθ-2π3+vccosθ+2π3

vq=23-vasinθ-vbsinθ-2π3-vcsinθ+2π3

#### Controle Independente de Potências Ativa e Reativa (P e Q)

A principal vantagem da Transformada de Park no controle de inversores é a capacidade de desacoplar o controle das potências ativa (P) e reativa (Q), proporcionando maior precisão e estabilidade em sistemas conectados à rede [1]. Ao alinhar o eixo d do referencial rotativo com o vetor da tensão da rede (tarefa realizada pelo sistema de sincronismo), as expressões de potência se simplificam de forma notável:

- A potência ativa (P), que representa a energia efetivamente transferida para a rede para a realização de trabalho, torna-se diretamente proporcional à corrente no eixo direto (id).

- A potência reativa (Q), associada à energia trocada para a manutenção dos campos magnéticos no sistema e para o suporte de tensão, torna-se diretamente proporcional à corrente no eixo em quadratura (iq).

P=32vdid+vqiq                           Q=32vqid-vdiq

Vq = 0

P=32 vdid                                    Q=-32 vdiq

Essa relação ortogonal permite a implementação de duas malhas de controle de corrente completamente independentes. Uma malha regula a corrente id para controlar a potência ativa injetada na rede, enquanto a outra regula a corrente iq para controlar a potência reativa. Essa capacidade de controle independente é essencial para que o inversor forneça serviços ancilares à rede, como o suporte de tensão.

#### Arquitetura de Controle Baseada em Corrente

Dentre as abordagens para o controle de conversores CC-CA, o controle por corrente é amplamente preferido em aplicações conectadas à rede devido à sua robustez, elevada largura de banda e à capacidade intrínseca de limitar sobrecorrentes, protegendo os semicondutores de potência. A estratégia consiste em regular diretamente as componentes de corrente injetadas na rede, tratando o inversor como uma fonte de corrente controlada [1]. YAZDANI, A.; IRAVANI

A arquitetura padrão da indústria para o controle de inversores conectados à rede é o controle em cascata (cascaded control), onde malhas externas (tipicamente de potência ou de tensão CC do link) geram as referências para as malhas internas de corrente. A modelagem matemática que descreve a dinâmica do lado CA do inversor no referencial síncrono dq é fundamental para o projeto do controlador. As equações diferenciais acoplam as componentes id e iq através de termos cruzados dependentes da frequência da rede (ω). [2] TEODORESCU, R.; LISERRE, M.; RODRIGUEZ.

A partir do controle independente de potência ativa P e reativa Q no referencial dq, as referências para as malhas de corrente id,ref e iq,ref são calculadas diretamente a partir das potências desejadas P e Q, respectivamente. A estrutura de controle de corrente é implementada com duas malhas de realimentação internas. Dois controladores Proporcional-Integral (PI) são utilizados para regular os erros entre as correntes medidas id, iq e suas referências. Para melhorar o desempenho dinâmico e anular o efeito do acoplamento entre os eixos, termos de desacoplamento (decoupling) e feedforward são adicionados às saídas dos controladores. As saídas finais são os índices de modulação (md, mq) que, após uma transformação inversa de Park, geram os sinais de acionamento PWM para o inversor.

O sucesso desta arquitetura de controle depende, contudo, inteiramente da precisão com que o ângulo de fase (θ), utilizado nas transformadas de Park, representa o ângulo real da tensão da rede. Essa tarefa de sincronização é delegada ao sistema de Phase-Locked Loop (PLL), que será detalhado na próxima seção.

## 2.3. O Sistema de Sincronismo SRF-PLL

Para que o controle de corrente no referencial dq seja plenamente eficaz, é imperativo que o referencial rotativo do controlador esteja perfeitamente sincronizado, tanto em fase quanto em frequência, com o vetor da tensão da rede. Qualquer erro de sincronismo, por menor que seja, compromete o desacoplamento das potências, introduzindo oscilações indesejadas e podendo levar à instabilidade do sistema. O Synchronous Reference Frame Phase-Locked Loop (SRF-PLL) é o algoritmo mais amplamente utilizado para realizar essa tarefa crítica, estimando em tempo real o ângulo de fase (θ) e a frequência (ω) da rede [1].

Sua estrutura é baseada em uma malha de realimentação negativa composta por três blocos funcionais interligados:

- Detector de Fase (PD):

Na arquitetura SRF-PLL, a própria Transformada de Park atua como um detector de fase. O objetivo do PLL é rotacionar o sistema de referência de tal forma que o eixo d se alinhe perfeitamente com o vetor da tensão da rede. Quando isso ocorre, toda a magnitude da tensão é projetada no eixo d (vd), e a componente no eixo $q$ se torna nula (vq = 0). Portanto, a componente vq atua como um sinal de erro de fase: um valor de vq diferente de zero indica um desalinhamento angular entre o PLL e a rede. Para pequenos erros, vq é aproximadamente proporcional ao seno do erro de fase, servindo como um sinal de correção linear e eficaz para a malha de controle [2]

- Controlador Proporcional integral (PI): O sinal de erro de fase (vq) é processado por um controlador, tipicamente um PI, que também atua como um filtro passa-baixas. A ação proporcional provê uma resposta rápida a variações de fase, minimizando o tempo de convergência, enquanto a ação integral assegura que o erro de fase em regime permanente seja completamente eliminado, garantindo alta precisão de rastreamento [3]. A saída do controlador PI representa a correção de frequência (Δω) necessária para realinhar o PLL com a rede. O projeto deste controlador envolve um compromisso fundamental: ganhos elevados resultam em um PLL rápido, capaz de seguir variações de frequência, mas o tornam sensível a ruídos e distúrbios na tensão [4]. Ganhos baixos aumentam a imunidade a distúrbios, mas tornam o PLL lento e incapaz de rastrear desvios reais de frequência da rede.

- Oscilador Controlado por Tensão (VCO): Em sua implementação digital, o VCO é um integrador numérico. Ele recebe a frequência angular estimada na saída do controlador PI (que é a soma da frequência nominal da rede, ωnom, com a correção de frequência, Δω) e a integra ao longo do tempo para gerar o ângulo de fase estimado (θ). Este ângulo é a saída fundamental do PLL, sendo realimentado para as Transformadas de Park e Clarke, fechando a malha de controle e orientando todo o sistema de controle do inversor. É este ângulo θ que permite a correta conversão das grandezas trifásicas para o referencial síncrono.

Para fins de análise de estabilidade e projeto dos ganhos do controlador PI (Kp e Ki), o modelo não linear do PLL (devido às funções trigonométricas da Transformada de Park) é frequentemente linearizado em torno de um ponto de operação estável (erro de fase nulo). Este modelo linearizado permite a aplicação de ferramentas da teoria de controle clássica, como diagramas de Bode e lugar das raízes, para ajustar os ganhos de forma a garantir que o PLL tenha uma resposta dinâmica adequada, com uma largura de banda e margens de estabilidade que o tornem robusto a pequenas perturbações na rede. [5]

EQUAÇÃO 2.5 — Ganho do detector de fase (linearizado)

Kpd=32Vm

EQUAÇÃO 2.6 — Modelo linearizado do detector de fase

vqs=Kpdθrefs-θests

EQUAÇÃO 2.7 — Controlador PI

Cs=Kp+Kis

EQUAÇÃO 2.8 — Integrador que gera o ângulo estimado

θests=1sus onde us=Csvqs

EQUAÇÃO 2.9 — Função de malha aberta do SRF-PLL

Ls=KpdCs1s=KpdKps+Kis2

EQUAÇÃO 2.10 — Função de transferência de malha fechada do SRF-PLL

GPLLs=θestsθrefs=Ls1+Ls=KpdKps+Kis2+KpdKps+KpdKi

EQUAÇÃO 2.11 — Erro de fase no domínio da frequência

Es=11+Lsθrefs

EQUAÇÃO 2.12 — Tensão no eixo q em função do erro de fase

vqs=Kpd11+Lsθrefs

[EQUAÇÃO 2.5 - Função de transferência do modelo linearizado do SRF-PLL]

[1] Estrutura Básica do PLL:TEODORESCU, R.; LISERRE, M.; RODRIGUEZ, P. Grid Converters for Photovoltaic and Wind Power Systems. John Wiley & Sons, 2011. (Referência fundamental para o SRF-PLL em conversores conectados à rede).

[2] Princípio de Operação e Detector de Fase:YAZDANI, A.; IRAVANI, R. Voltage-Sourced Converters in Power Systems: Modeling, Control, and Applications. John Wiley & Sons, 2010. (Explica o uso da componente $v_q$ como erro de fase no referencial síncrono).

[3] Controlador PI e Comprometimento de Ganhos:RODRIGUEZ, P. et al. Decoupled Double Synchronous Reference Frame PLL for Power Quality Improvement. IEEE Transactions on Power Delivery, v. 22, n. 4, p. 2301-2309, 2007. (Artigo que detalha o design do filtro de loop e o compromisso entre velocidade e imunidade a ruído).

[4] Distúrbios Harmônicos e Ganhos:ALVES, A. G. P. Metodologia para auto-ajuste de controladores de corrente em conversores fonte de tensão conectados a redes sujeitas a distúrbios harmônicos. Tese de Doutorado, COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, 2022. (Referência específica para o impacto de distúrbios harmônicos no controle e PLL).

[5] Linearização e Análise de Estabilidade:ESCOBAR, G. et al. Nonlinear stability analysis of the conventional SRF-PLL and enhanced SRF-EPLL. IEEE Transactions on Power Electronics, 2021. (Artigo que discute a linearização do modelo e a análise de estabilidade para ajuste de ganhos).

## 2.4. Desafios à Estabilidade do Sincronismo: Contingências Elétricas e Requisitos Normativos

A operação confiável de inversores conectados à rede elétrica é intrinsecamente dependente da capacidade de seu sistema de controle de manter um sincronismo preciso e robusto, mesmo sob condições adversas. Contudo, a estabilidade do subsistema de sincronização, notadamente o SRF-PLL, é continuamente desafiada por distúrbios na rede. Esta seção detalha as contingências elétricas mais críticas para a estabilidade do PLL e os requisitos normativos, conhecidos como códigos de rede (grid codes), que regulam o comportamento dos inversores durante tais eventos.

#### 2.4.1 A Natureza das Contingências na Rede Elétrica

As contingências elétricas, em sua maioria, são eventos transitórios que alteram abruptamente as características da tensão no ponto de acoplamento comum (PAC). Para o escopo deste trabalho, o foco recai sobre os curtos-circuitos, cujas consequências representam um dos testes mais severos para a dinâmica do inversor. O efeito imediato e mais proeminente de um curto-circuito é o afundamento de tensão (voltage sag), definido como uma redução súbita na amplitude da tensão, tipicamente para valores entre 0,1 e 0,9 p.u. (Bollen, 2000).

É fundamental destacar que afundamentos de tensão raramente se manifestam de forma ideal (simétrica e sem distorção). Dependendo do tipo de falta e da configuração do sistema, esses eventos são frequentemente assimétricos, afetando cada fase de maneira desigual. Além disso, a mudança súbita na topologia da rede e nos fluxos de potência pode induzir um salto no ângulo de fase (phase-angle jump), que desafia diretamente a capacidade de rastreamento do PLL (Teodorescu et al., 2011). A combinação de queda de amplitude, assimetria e salto de fase constitui um cenário complexo e multifacetado que pode levar o SRF-PLL a erros de rastreamento significativos ou, em casos extremos, à instabilidade.

[FIGURA 2.6 - Perfil característico de um afundamento de tensão.]

#### 2.4.2 Requisitos de Códigos de Rede: Suporte Durante Afundamentos de Tensão (LVRT)

Com a crescente penetração de fontes renováveis, a desconexão em massa de geradores durante um distúrbio na rede tornou-se um risco sistêmico. Para mitigar esse risco e aumentar a resiliência do sistema elétrico, os operadores de rede e órgãos de normatização internacionais estabeleceram requisitos rigorosos de comportamento dinâmico para os inversores. O mais relevante neste contexto é a capacidade de suporte durante afundamentos de tensão, ou Low Voltage Ride-Through (LVRT).

O requisito de LVRT, formalizado em normas como a IEEE 1547-2018, estipula que os sistemas de geração distribuída não devem se desconectar da rede durante afundamentos de tensão, desde que o perfil do evento (relação entre magnitude e duração) permaneça dentro de uma curva de tolerância especificada [IEEE Std 1547-2018]. O objetivo é evitar uma perda em cascata de geração, que agravaria a instabilidade inicial.

Contudo, os códigos de rede modernos vão além da simples permanência. Eles exigem um suporte dinâmico de tensão, no qual o inversor deve injetar corrente reativa na rede durante o afundamento, com o objetivo de auxiliar na recuperação da tensão (Yazdani & Iravani, 2010). A capacidade de cumprir essa exigência é diretamente condicionada pela performance do sistema de sincronismo. Um PLL que perde o rastreamento ou fornece uma referência de fase imprecisa durante a contingência torna impossível o controle exato da corrente injetada, comprometendo a eficácia do suporte de reativos e, consequentemente, a conformidade do inversor com as normas vigentes.

# 3 CAPÍTULO – METODOLOGIA DE PROJETO E SIMULAÇÃO

A metodologia desenvolvida neste trabalho fundamenta-se em uma abordagem quantitativa e analítica, estruturada sobre a modelagem matemática e a simulação computacional de transitórios eletromagnéticos (EMT). O objetivo central consiste em avaliar a robustez e o desempenho dinâmico do algoritmo de sincronismo SRF-PLL aplicado a inversores conectados à rede frente a diferentes cenários de contingência. Para garantir a fidelidade dos resultados tanto no nível do componente quanto no nível sistêmico, o estudo adota uma estratégia de validação cruzada utilizando múltiplas plataformas de simulação. A estrutura metodológica divide-se em quatro etapas sequenciais: (i) definição e justificativa da plataforma híbrida de simulação; (ii) modelagem e dimensionamento dos componentes do sistema (inversor, filtro e rede); (iii) estabelecimento dos protocolos de contingência; e (iv) definição das métricas analíticas para avaliação de desempenho.

## 3.1. PLATAFORMA DE SIMULAÇÃO E JUSTIFICATIVA TÉCNICA

A execução das análises propostas foi conduzida através de um fluxo de trabalho híbrido, integrando ferramentas de cálculo numérico e softwares de simulação de sistemas de potência. Essa abordagem multiplataforma foi adotada para mitigar as limitações inerentes a cada ambiente de simulação individual, garantindo a fidelidade dos resultados tanto no domínio da comutação de alta frequência quanto na análise sistêmica da rede elétrica.

Para o dimensionamento analítico dos componentes do filtro LCL e a sintonia preliminar dos controladores, utilizou-se a linguagem Python, com suporte das bibliotecas Numpy e Pandas. Esta etapa garantiu a precisão dos parâmetros iniciais através da automação de cálculos matriciais complexos, como a obtenção da impedância de Thévenin da rede.

A validação dinâmica e a análise de robustez foram realizadas através do uso complementar dos softwares PSIM e MATLAB/Simulink, com as seguintes justificativas técnicas:

- PSIM (Power Simulation): Foi empregado para a validação detalhada do estágio de potência. A escolha fundamenta-se no fato de que o PSIM apresenta desempenho superior na modelagem de dispositivos semicondutores e na simulação de fenômenos de alta frequência, como o PWM e a resposta dinâmica de filtros LCL 1. Sua capacidade de executar simulações com passos de tempo reduzidos, mantendo estabilidade numérica, torna-o particularmente adequado para estudos envolvendo transitórios rápidos que afetam o sincronismo de inversores baseados em SRF-PLL.

- MATLAB/Simulink: Foi utilizado para a análise sistêmica e topológica da rede elétrica. O ambiente Simscape Electrical permitiu a modelagem completa da topologia da rede de transmissão, eliminando a dependência exclusiva de equivalentes de Thévenin simplificados no Ponto de Acoplamento Comum (PAC). Essa abordagem possibilita a simulação de curtos-circuitos em pontos estrategicamente distantes, avaliando a propagação real dos afundamentos de tensão e seu impacto resultante no PAC.

## 3.2. MODELAGEM E DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE ESTUDO

A representação fiel do sistema elétrico é pré-requisito para a avaliação da estabilidade do sincronismo. Para tal, o estudo adota uma topologia de rede em malha, permitindo a análise de fluxos de potência complexos e a propagação de distúrbios através de diferentes impedâncias de rede.

### 3.2.1. Modelo da Rede Elétrica: Sistema IEEE 9 Barras Modificado

O sistema teste utilizado para a análise sistêmica no ambiente MATLAB/Simulink baseia-se no padrão IEEE 9 barras (sistema Anderson-Fouad), um benchmark amplamente reconhecido na literatura para estudos de estabilidade de sistemas de transmissão 1. A principal adaptação realizada, essencial para o escopo da pesquisa, consiste na substituição da máquina síncrona originalmente conectada à Barra 2 (G2) pelo modelo do VSI. Desta forma, o sistema passa a ser híbrido, composto por geradores síncronos (G1 e G3) e o Recurso Baseado em Inversor (IBR) conectado à Barra 2.

Para a simulação de transitórios eletromagnéticos (EMT) no PSIM, que exige um modelo simplificado e focado na dinâmica local, o sistema de transmissão foi reduzido a um equivalente de Thévenin no Ponto de Acoplamento Comum (PAC), definido como Barra 2. Essa simplificação é um compromisso metodológico que permite isolar a análise da dinâmica do VSI e do SRF-PLL, focando na rigidez da rede no ponto de conexão.

A impedância de Thévenin vista pelo inversor foi obtida através de uma metodologia analítica rigorosa, utilizando a matriz de impedância nodal (Z-barra). Inicialmente, procedeu-se à montagem da matriz de admitância nodal (Y-barra) do sistema IEEE 9 barras. Em seguida, a inversão da matriz Y-barra resultou na matriz Z-barra. A impedância de Thévenin, que representa a rigidez da rede no PAC, é dada pelo elemento diagonal Z22 da matriz Z-barra. Essa abordagem garante que a simplificação incorpore a influência de todas as linhas e geradores do sistema base, conferindo maior precisão ao equivalente utilizado no PSIM.

### 3.2.2. Projeto do Conversor e dos Controladores

A interface de conexão do recurso energético com a rede elétrica foi modelada como um Inversor Fonte de Tensão (VSI) trifásico de dois níveis. O dimensionamento e a modelagem do sistema foram divididos em três subsistemas principais: o filtro de acoplamento, a malha de controle de corrente e o algoritmo de sincronismo.

Dimensionamento do Filtro de Acoplamento (LCL)

O filtro de acoplamento é um componente passivo essencial que tem a função de atenuar as componentes harmônicas de alta frequência geradas pela comutação do inversor (PWM), garantindo que a energia injetada na rede possua alta qualidade. Optou-se pela topologia LCL (Indutor-Capacitor-Indutor) devido à sua superior capacidade de atenuação (60 dB/década) em comparação com um filtro puramente indutivo (L), o que permite o uso de componentes menores e mais leves 1.

O cálculo dos parâmetros passivos (L1,Cf, L2) foi realizado analiticamente em Python, seguindo critérios de projeto bem estabelecidos na literatura:

- Limitação do Ripple de Corrente: O indutor L1, (lado do inversor) foi dimensionado para limitar a ondulação de corrente (ripple) a um percentual aceitável da corrente nominal, garantindo a longevidade dos semicondutores.

- Frequência de Ressonância: Os parâmetros, L2 e Cf foram definidos para posicionar a frequência de ressonância do filtro (ωres=9068,99 rad/s) em uma faixa segura, distante tanto da frequência fundamental da rede (60 Hz) quanto da frequência de chaveamento (5 kHz), para evitar instabilidades não amortecidas.

- Amortecimento: Foi adotado um fator de amortecimento (ξ= 0,707) para garantir que a resposta transitória do filtro seja rápida e sem oscilações excessivas.

Sintonia da Estratégia de Controle de Corrente

O controle da injeção de potência baseia-se na teoria do referencial síncrono (dq), que permite o controle desacoplado das potências ativa e reativa 2. O controle é realizado por uma malha interna de corrente, utilizando controladores Proporcional-Integral (PI).

A sintonia dos ganhos do controlador PI é crucial para o desempenho dinâmico do inversor. O método de sintonia utilizado baseou-se na técnica de cancelamento de polo e zero, adaptada para o referencial síncrono.

Modelagem do Sistema de Sincronismo (SRF-PLL)

O elemento central desta análise é o SRF-PLL, responsável por estimar o ângulo de fase (θ) e a frequência (ω) da tensão no PAC. A estrutura implementada segue o modelo padrão da literatura 3, composta por: Detector de Fase, Filtro de Loop (Controlador PI) e Oscilador Controlado por Tensão (VCO). O projeto dos ganhos (Kp e Ki) do controlador do PLL é o foco da análise de sensibilidade, pois envolve um compromisso crítico: ganhos elevados aumentam a velocidade de rastreamento, mas comprometem a rejeição a distúrbios harmônicos e ruídos de medição 4.

# Capítulo 4 – Análise e Discussão de Resultados

Este capítulo apresenta a análise e a discussão dos resultados obtidos a partir das simulações de transitórios eletromagnéticos (EMT) realizadas nos ambientes PSIM e MATLAB/Simulink, conforme a metodologia descrita no Capítulo 3. O objetivo central desta etapa consiste em avaliar, de forma quantitativa e crítica, o desempenho dinâmico do algoritmo de sincronismo SRF-PLL, bem como identificar seus limites de robustez quando aplicado a um Inversor Conectado à Rede (ICR) submetido a diferentes contingências do sistema elétrico.

A análise concentra-se tanto na resposta interna do PLL, quanto nos impactos sistêmicos observados na injeção de potência ativa e reativa pelo inversor. Dessa forma, busca-se estabelecer uma relação direta entre a estabilidade do sincronismo e a qualidade da energia fornecida à rede, aspecto fundamental para o atendimento aos requisitos dos códigos de rede modernos.

## 4.1. Desempenho do SRF-PLL sob Afundamentos de Tensão Simétricos

A análise inicia-se pela avaliação do desempenho do SRF-PLL sob afundamentos de tensão simétricos, tipicamente associados a faltas trifásicas distantes. Esse cenário representa a condição de menor complexidade para o algoritmo, uma vez que a tensão da rede sofre apenas redução de magnitude, sem a introdução de componentes de sequência negativa ou desequilíbrios angulares entre fases.

### 4.1.1. Resposta Dinâmica e Tempo de Acomodação

.

### 4.1.2. Impacto na Injeção de Potência Ativa e Reativa

## 4.2. Limites de Robustez sob Contingências Assimétricas e Saltos de Fase

### 4.2.1. Instabilidade sob Faltas Assimétricas

### 4.2.2. Impacto do Salto de Fase (Phase-Angle Jump)

## 4.3. Análise de Sensibilidade e Diretrizes de Projeto

Esta seção discute a influência dos parâmetros de projeto do PLL na sua robustez, validando a análise de sensibilidade proposta na metodologia.

### 4.3.1. Influência dos Ganhos do Controlador PI do PLL

### 4.3.2. Conformidade com o Código de Rede (LVRT)

2. BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS

Figura 1 – Bibliotecas universitárias.

Fonte: SciELO Argentina, 2016.

2.1. Bibliotecas da UERJ

A UERJ conta com 28 bibliotecas.

2.1.1. Bibliotecas do Centro de Tecnologia e Ciências

Quadro 1 – Bibliotecas do Centro de Tecnologia e Ciências

| CTC/A | Ciências da computação, atuariais e biológicas, estatística e matemática |
| --- | --- |
| CTC/B | Engenharia |
| CTC/C | Geologia, geografia e oceanografia |
| CTC/D | Física e astronomia |
| CTC/E | Computação científica, engenharia mecânica e de materiais, matemática aplicada e modelagem computacional |
| CTC/F | Engenharia de produção, engenharia mecânica e engenharia química |
| CTC/G | Desenho industrial e programação visual |
| CTC/P | Arquitetura e urbanismo |
| CTC/Q | Química |
| CTC/T | Turismo |

Fonte: Rede Sirius, 2017.

2.1.1.1 Biblioteca CTC/B

Gráfico 1 – Acervo da Biblioteca

Fonte: Rede Sirius, 2016.

CONCLUSÃO

A facilidade de disseminação do conhecimento, potencializada pelas redes de comunicação, é um fator que tem impulsionado diferentes instituições governamentais....

REFERÊNCIAS

Monografia no todo – livro, folheto e trabalhos acadêmicos

GOMES, L. G. F. F. Novela e sociedade no Brasil. Niterói: EdUFF, 1998.

GOMES, L. G. F. F. Novela e sociedade no Brasil. Niterói: EdUFF, 1998. 137 p., 21 cm. (Coleção Antropologia e Ciência Política, 15). Bibliografia: p. 131-132. ISBN 85-228-0268-8.

PERFIL da administração pública paulista. 6. ed. São Paulo: FUNDAP, 1994. 317 p. Inclui índice. ISBN 85-7285-026-0.

IBICT. Manual de normas de editoração do IBICT. 2. ed. Brasília, DF, 1993. 41 p.

HOUAISS, Antonio (Ed.). Novo dicionário Folha Webster’s: inglês/português, português/inglês. Co-editor Ismael Cardim. São Paulo: Folha da Manhã, 1996. Edição exclusiva para o assinante da Folha de S. Paulo.

BRASIL: roteiros turísticos. São Paulo: Folha da Manhã, 1995. 319 p., il. (Roteiros turísticos Fiat). Inclui mapa rodoviário.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Coordenadoria de Planejamento Ambiental. Estudo de impacto ambiental – EIA, Relatório de impacto ambiental – RIMA: manual de orientação. São Paulo, 1989. 48 p. (Série Manuais).

MEY, Eliane Serrão Alves. Catalogação e descrição bibliográfica: contribuições a uma teoria. Brasília, DF: ABDF, 1987. Originalmente apresentada como dissertação de mestrado, Universidade de Brasília, 1986.

KOOGAN, André; HOUAISS, Antonio (Ed.). Enciclopédia e dicionário digital 98. Direção geral de André Koogan Breikmam. São Paulo: Delta: Estadão, 1998. 5 CD-ROM.

ALVES, Castro. Navio negreiro. [S.l.]: Virtual Books, 2000. Disponível em: <www.navionegreiro.com>. Acesso em: 10 jan. 2002, 16:30:30.

Parte de monografia

ROMANO, Giovanni. Imagens da juventude na era moderna. In: LEVI, G.; SCHMIDT, J. (Org.). História dos jovens 2. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 7-16.

SANTOS, F. R. dos. A colonização da terra do Tucujús. In: ______. História do Amapá, 1o grau. 2. ed. Macapá: Valcan, 1994. cap. 3.

MORFOLOGIA dos artrópodes. In: ENCICLOPÉDIA multimídia dos seres vivos. [S.l.]: Planeta DeAgostini, c1998. CD-ROM 9.

POLÍTICA. In: DICIONÁRIO da língua portuguesa. Lisboa: Priberam Informática, 1998. Disponível em:<www.dicionario.com>. Acesso em: 8 mar. 1999.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Tratados e organizações ambientais em matéria de meio ambiente. In: _____. Entendendo o meio ambiente. São Paulo, 1999. v. 1. Disponível em:<www.sãopaulo.gov.br>. Acesso em: 8 mar. 1999.

Publicação periódica

REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 1939-

BOLETIM GEOGRÁFICO. Rio de Janeiro: IBGE, 1943-1978. Trimestral.

SÃO PAULO MEDICAL JOURNAL. São Paulo: Associação Paulista de Medicina, 1941- . Bimensal. ISSN 0035-0362.

DINHEIRO. São Paulo: Ed. Três, n. 148, 28 jun. 2000.

AS 500 maiores empresas do Brasil. Conjuntura Econômica, Rio de Janeiro, v. 38, n. 9, set. 1984. Edição especial.

MÃO-DE-OBRA e previdência. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, Rio de Janeiro; v. 7, 1983. Suplemento.

COSTA, V. R. À margem da lei: o Programa Comunidade Solidária. Em Pauta: revista da Faculdade de Serviço Social da UERJ, Rio de Janeiro, n. 12, p. 131-148, 1998.

VIEIRA, Cássio Leite; LOPES, Marcelo. A queda do cometa. Neo Interativa, Rio de Janeiro, n. 2, inverno 1994. 1 CD-ROM.

WINDOWS 98: o melhor caminho para atualização. PC World, São Paulo, n. 75, set. 1998. Disponível em: <http://www.idg.com.br/abre.htm>. Acesso em: 10 set. 1998.

Artigo ou matéria de jornal

NAVES, P. Lagos andinos dão banho de beleza. Folha de S. Paulo, São Paulo, 28 jun. 1999. Folha Turismo, Caderno 8, p. 13.

ARRANJO tributário. Diário do Nordeste Online, Fortaleza, 27 nov. 1998. Disponível em: . Acesso em: 28 nov. 1998.

Documento iconográfico

KOBAYASHI, K. Doença dos xavantes. 1980. 1 fotografia, color., 16 cm x 56 cm.

O DESCOBRIMENTO do Brasil. Fotografia de Carmem Souza. Gravação de Marcos Lourenço. São Paulo: CERAVI, 1985. 31 diapositivos, color. + 1 cassete sonoro (15 min), mono.

VASO.TIFF. 1999. Altura: 1083 pixels. Largura: 827 pixels. 300 dpi. 32 BIT CMYK. 3.5 Mb. Formato TIFF bitmap. Compactado. Disponível em:<www.vaso.com>. Acesso em: 28 out. 1999.

STOCKDALE, René. When’s recess? [2002?]. 1 fotografia, color. Disponível em:<www.stockdade.com>. Acesso em: 13 jan. 2001.

Referencias a serem usados nos textos aé o momento: 
BOLLEN, M. H. J. (2000). Understanding Power Quality Problems: Voltage Sags and Interruptions. IEEE Press.

YAZDANI, A., & IRAVANI, R. (2010). Voltage-Sourced Converters in Power Systems: Modeling, Control, and Applications. John Wiley & Sons.

TEODORESCU, R., LISERRE, M., & RODRIGUEZ, P. (2011). Grid Converters for Photovoltaic and Wind Power Systems. John Wiley & Sons.

IEEE Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources with Associated Electric Power Systems Interfaces (2018). IEEE Std 1547-2018.